ANEXO I

RELAÇÃO DE KITS CIENTÍFICOS/CULTURAIS

KIT 1: MICROSCOPIA

Composto pelos seguintes equipamentos:

Microscópio biológico binocular: Aumento: 40X a 1000X; Apresentando desenho moderno e ergonômico, com tubo tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30º, com rotação de 360º com pino de trava, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria +/- 5 ; WF 10X (18mm); Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL; Revolver reverso p/ quatro objetivas; Platina mecânica, movimento X 70mm Y 30mm em botões conjugados a direita, escala vernie; Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira.Focalização:  Macrométrico com área de trabalho 13mm. Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais; Iluminação: Lâmpada halógena 6V 20Wcom ajuste de intensidade luminosa, filtro azul 32 mm, verde 32mm; Tensão de entrada 90VAC ~ 240VAC (chaveamento automático). Manual de instruções em português e manual com experimentos de Biologia.

Estereomicroscopio binocular: Aumento: 20X e 40X; Tubo binocular com ajuste interpupilar 52mm ~ 80mm, ajuste de dioptria na porta ocular esquerda de +/- 5 dioptria, inclinado 45º.e giro de 360º do corpo optico; Ocular: WF 10X, 20X(opcional), 5X (opcional); Objetivas: 2x e 4X em movimento giratório e parada clik stop; Platina circular 74,5 mm vidro difusor e outra branca / preta; Focalização macrométrica com regulagem de tensão e botões bilaterais - área de trabalho de 65mm; Iluminação:Transmitida: Lâmpada 6V 12W halogênio; Incidente: Lâmpada 6V 12W halogênio; Alimentação:110V-127V/220V 60Hz com seletor manual; Tensão de saída 6V 25W 60Hz; Embalagem: Isopor e papelão; 02 protetor do ocular; 01 chave de ajuste de tensão do macrométrico; Capa de proteção; 01 maleta p/ transporte; Manual em português

Lâminas preparadas ensino médio – cj. c/50 lâminas

Câmera captura de imagem  p/tv, computador e datashow: Câmera de vídeo de alta resolução com saída RCA p/ conexão; Saída com sinal NTSC, resolução 420linhas e auto íris; Fonte de alimentação 220V; Cabo 1,70 RCA – RCA; Diâmetro da câmera em sua base para encaixe 23,1mm; Placa Captura Externa Usb Tv Tuner; Design Compacto, Seleção automática de Canais de TV; Time Shifting  -  Pausar e despausar  programas Ao Vivo; Conexão:  Coaxial , RCA  (Amarelo , Vermelho e  Branco)  e S-Video; Tamanho   9cm X 3cm X 1,5cm; Peso: 400 gramas; Aceita Antena Simples  ou TV a Cabo ou qualquer item que utilize entradas RCA, Coaxial ou S-Video; USB 2.0 - Alta Velocidade de transmissão; Tela Cheia ou Compacta; Suporte a Sinais: Pal M , Pal  N , NTSC , Pal BG, Pal  DK e Pal I; Totalmente compatível com Windows Vista

Acompanha: Placa  USB Externa TV Tuner; CD de  Software; Cabo RCA (Amarelo, Vermelho e   Branco); Adaptador Coaxial; Controle Remoto

Kit 2: ASTRONOMIA

Composto pelos seguintes equipamentos: 

Telescópio para iniciantes em astronomia: Diâmetro do Tubo: 100mm; Diâmetro do Espelho: 90mm; Distância focal do espelho: 800mm; Montagem Equatorial em alumínio fundido; Tripé de madeira com reforço metálico; Luneta buscadora de campo amplo; Tubo fixado no berço por grampos; elásticos; Oculares: F = 25mm; F= 10mm (acromática - 3 elementos)

04 - Bússolas medindo 50 mm de diâmetro e com carcaça plástica;

Câmera digital

7.2MP com Smile Shutter, Zoom Óptico 4x e LCD 2.5" Preta ou Prata; Comunicação: USB Hi-Speed USB (em conformidade com USB 2.0); Tipo de memória: interna de 15MB, aceita cartão de memória
Sensor: CCD; Resolução Máxima: 7.2MP; Flash: alcance aproximadamente 0,2 a 3,9 m (W) e aprox. 0,5 a 1,9 m (T). Monitor: LCD 2.5"; Zoom: digital 8x e óptico 4x; Alimentação Câmera: bateria de íons de lítio recarregável para até 420 fotos; Conteúdo da embalagem: Câmera digital preta, bateria recarregável, Software Picture Motion Browser, cordão de mão, cabo de alimentação, cabo AV/USB e carregador de Baterias.

01 – Planetário: Planetário articulado e iluminado com movimentos de rotação e translação planetária. Destinados a uma nova abordagem do ensino da Ciências, tornando o aluno agente de sua aprendizagem, através da visualização do fenômeno ou fato científico. 

Globo terrestre iluminado: Esfera iluminada que representa a abóboda celeste; As estrelas possuem um brilho que remete o observador a uma visão muito próxima da luminosidade que emitem no céu; O Globo representa as principais estrelas do céu, que formam constelações. É totalmente desmontável, composto por duas semi-esferas, régua de meridiano, aro e base em plástico resistente; Diâmetro de 30 cm.

Kit 3: MATEMÁTICA

Conjunto Móvel de Matemática. Conjunto deverá ser acondicionado em uma maleta de poliestireno, medindo externamente 740mmx300x180mm, que apresente as seguintes características estruturais: Em sua parte superior formado pela tampa, contendo um rebaixo termo formado de 130,5x600m com um relevo de 220mx70mmx6mm e contendo 12 depressões para fixação de elementos, e em sua frente possui relevos de 38mx53m7m com alça reforçada, com reentrância milimetricamente ajustada para encaixe da parte inferior. Em sua parte inferior e disposta uma divisória esta contendo 4 depressões para encaixe no corpo inferior, contendo 4 depressões em formato de trapézio simulando seus pés e 10 depressões para fixação de elementos. Alça projetada para o maior conforto em seu transporte. O conjunto deverá ser constituído dos seguintes materiais: 04 paquímetros quadridimensional, 01 corpo de prova para medições,  01 corpo de prova para medições,  01 corpo de prova para medições, 04 tesouras sem ponta, 04 Transferidores de graus, 04 esferas de aço, 12 Sacos plásticos,  24 Anéis de borracha, 04 fios de poliamida com 1m de comprimento, 01 Copo de Becker, 04 Placas de Petri com tampa, 04 Discos metálicos apresentando furo central, 01 Conjunto de figuras planas metálicas, 01 Conjunto composto por 10 sólidos geométricos, transparentes, com planos de corte internos, de diferentes cores, identificando as principais componentes geométricas como: altura, diagonal, base, 01 Conjunto para geometria em quadro verde composto por 4 instrumentos, esquadro, transferidor, compasso e régua, destinados a traçados geométricos em quadro verde;01 Régua metálica milimetrada de 0 a 500 mm, confeccionadas em aço 1020, com revestimento e escala em epóxi; 01 Régua metálica centimetrada de 0 a 50 cm, confeccionadas em aço 1020, com revestimento e escala em epóxi; 01 Régua metálica decimetrada de 0 a 5 dm, confeccionadas em aço 1020, com revestimento e escala em epóxi. O conjunto deverá ser composto pelos seguintes sólidos: cone de revolução, cone com secção oblíqua, pirâmide regular com base poligonal hexagonal, pirâmide com base poligonal hexagonal seccionada obliquamente, esfera, cubo, prisma reto com base triangular, paralelepípedo, prisma reto com base hexagonal e cilindro de revolução.

Kit 4: ELETRÔNICA EDUCACIONAL

Deverá ser constituído por uma base com componentes eletrônicos, acessórios, o sistema de aquisição de dados e o software de controle. Deverá seguir as seguintes especificações técnicas: Base de componentes -  01 buzzer com oscilador; 01 buzzer sem oscilador; 01 fonte ajustável de 3 a 12 volts x 1 ampere; 01 LDR; 01 PTC; 02 diodos retificadores; 02 potenciômetros; 02 transistores NPN; 02 transistores PNP; 03 leds; 05 chaves; 06 capacitores poliéster e eletrolíticos; 08 resistores de valores diversos; Deverão acompanhar o kit de eletrônico os seguintes acessórios: 01 Cabo de dados serial; 01 Fonte de alimentação; 25 Cabos para interligação; O Módulo para Coleta de Dados deverá atender as seguintes características técnicas: Comunicação serial; Entrada máxima de 15 volts; Resolução de até 10 bits; Taxa de amostragem 9.000 a 10.000 amostras por segundo. O Software módulo de coleta de dados que acompanha o kit de eletrônica deverá atender as seguintes especificações técnicas: Apresentação na forma numérica e gráfico tipo chart; Aquisição e apresentação dos dados em tempo real; Exportação de dados no formato planilha de planilha eletrônica.

Kit 5: ROBÓTICA EDUCACIONAL 

Trata-se de um conjunto constituído pelo hardware (interface, sensores e motores), software e material didático. O equipamento deverá propiciar meios para que a construção de robôs, maquetes e os mais diversos tipos de objetos automatizados possam ser construídos sem que o professor e aluno precisem ter conhecimentos técnicos aprofundados. A metodologia adotada deve valorizar a utilização de MATERIAIS ALTERNATIVOS, na construção de robôs, associado a software e hardware adequados, permitindo que os mais diversos conteúdos da sala de aula possam ser explorados de forma interdisciplinar, flexível e criativa. O kit deve ser compatível com a linguagem Superlogo (software de uso livre e de propósito educacional).

Constituído pelos seguintes componentes: 1- Interface para robôs fixos (plugados ao computador); 1- Interface para robôs móveis; 7- servomotores (4 rotação, 3 posição); 3  sensor de toque; 1 sensor de luminosidade; 2 cabos de comunicação; 2 fontes de alimentação; 6 - Pilhas recarregáveis; 3 - Sensores Infravermelho; Software de uso livre e bibliotecas.

INTERFACE PARA ROBÔS FIXOS (PLUGADOS AO COMPUTADOR)

Interface desenvolvida para facilitar o desenvolvimento de dispositivos robóticos. Conectada ao computador por meio da porta serial (rs232) deverá dispor de 5 saídas para controle de servomotores, com, no mínimo, 4 entradas para sensores digitais e, no mínimo, 3 saídas digitais para controles de dispositivos como relés. Deverá ser possível controlá-la a partir de qualquer linguagem de programação que tenha recursos para acesso a porta serial. O protocolo de comunicação é aberto.

INTERFACE PARA ROBÔS MÓVEIS. Deverá permitir o desenvolvimento de robôs com funcionamento autônomo, isto é, os programas são executados na própria interface não precisando estar conectado ao computador. 

Os programas poderão ser criados no computador por meio de um ambiente de desenvolvimento e descarregados na interface  através de uma porta USB. Características da  Interface para robôs móveis: Deverá apresentar, pelo menos, 8 saídas para controle de servomotor; 4 entradas analógicas; 3 portas de entrada e saída; 2 saídas para relê; 1 porta de comunicação USB; 1 porta de comunicação serial rs232 e circuito para carregamento de bateria. 

SERVOMOTOR: Equipamento deverá apresentar as seguintes características: baixo peso, elevado torque, controle preciso de posição, com conectores, já prontos para utilização com as interfaces aqui descritas. Os servomotores deverão ser fornecidos em duas configurações, de rotação e de posição. Os de rotação devem ser capazes de executar giros completos de 360 graus e deverão ser adequados para montagens como tração de rodas em robôs móveis. Os servomotores de posição deverão ser capazes de girar de 0 a 180 graus.

SENSOR DE TOQUE: Equipamento deverá apresentar as seguintes características: deverá apresentar chave de contato momentâneo com cabo e conectores

SENSOR DE LUMINOSIDADE: Equipamento deverá apresentar as seguintes características: O sensor de luminosidade deverá utilizar um componente chamado Foto-diodo como detector de intensidade luminosa. Este sensor deverá permitir detectar variações na intensidade luminosa que ocorrem no ambiente no qual está inserido

CABO DE COMUNICAÇÃO: Serial DB 9

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 110/220v, 1ampere e saída de 9 volts

SOFTWARE – Acompanha o kit um software com as seguintes características: ·Ferramenta de programação para robótica com ambiente e sintaxe em português do Brasil com comprovada aplicação educacional; ·Ferramenta  interativa com interface gráfica para controle e aquisição de dados  de robôs. Interface gráfica e documentação em português do Brasil; ·Ferramenta com recursos para datalogger dos dados de sensores  com recursos para exportar e exibir dados em gráficos. Interface gráfica e documentação em português do Brasil.

Documentação para apoio didático e técnico: Para o aproveitamento efetivo do kit em atividades  de Robótica Educacional, deverá ser oferecido suporte nos aspectos técnico e didáticos em material impresso ou em site especializado. O suporte técnico deverá contemplar as seguintes demandas: sugestões de projetos, tutoriais e materiais de apoio e referência, Instalação passo a passo com ilustrações, Noções de Introdução a robótica, Introdução a programação orientada a robótica, Utilização dos recursos da interface para controle de atuadores, sensores, Informações para construção e programação de robôs utilizando material de montagem alternativo, Sugestões e descrição com passo a passo de projetos, Aplicação do material de acordo com  PCNs.

Kit 6: KIT GEOGRAFIA/HISTÓRIA

Composto pelos seguintes componentes: 

02 - globos terrestres político/físico/histórico

Globo Terrestre Iluminado, 3 mapas em 1: Configuração Física apagado e política quando aceso e histórica, com o mapa de rotas de navegações com breve histórico dos grandes descobridores do sec XV e XVI. Deverá conter informações demográficas tais como: centros populacionais, ilhas, países, capitais, estados, cidades, etc; informações geográficas tais como: cordilheiras  planícies, planaltos, contracorrentes e correntes dos ventos e oceânicas, acidentes litorâneos, etc; informações históricas tais como: Informação da data do Marco de Autonomia Politica de cada país (indicada na data abaixo do nome) - pode ser de sua independência, de sua 1° Republica, etc.

Características Técnicas:

Diâmetro: 30 cm. Escala: 1: 42.000.000; Base plástico: alt. 43cm, peso: 1,1kg; Base madeira: alt. 45cm, peso: 1,2kg; Globo totalmente desmontável e acomodado em embalagem apropriada.

02 – Globos Terrestres Políticos (com detalhe dos continentes)

Globo Terrestre Político com 30 cm de diâmetro representando o planeta Terra em agrupamentos dos países por gama de cores que determinam os limites entre continentes. Deverá permitir uma melhor visualização e assimilação das diferenças continentais e políticas do mundo. Suas informações demográficas e geográficas devem ser atualizadas e avaliadas periodicamente, garantindo informações precisas. Com estrutura é constituída por um semiarco, (régua de meridiano), que auxilia na precisa localização de locais determinados através das coordenadas dos Meridianos e Paralelos. 

Características Técnicas: Diâmetro - 30 cm; Altura - 43 cm; Escala – 1:42.000.000; Peso - 1,6 kg

02 – Planetários: Planetários articulados e iluminados com movimentos de rotação e translação planetária. Destinados a uma nova abordagem do ensino da Ciências, tornando o aluno agente de sua aprendizagem, através da visualização do fenômeno ou fato científico. 

20 – MAPAS GEOGRÁFICOS (com rebobinador automático): Brasil Político, Brasil Físico, Brasil Div. De Relevo, Brasil Hidrográfico, Brasil Climas, Brasil Vegetação, Brasil Ecossistema, Região Nordeste do Brasil Físico, América do Sul Político, América do Sul Físico, As Américas Físico, As Américas Político, Europa Político, Europa Físico, Sistemas Solar, Mercosul, Mundi Político, Mundi Físico, Mundi Placas Tectônicas e Mapa Celeste.

20 – MAPAS HISTÓRICOS (com rebobinador automático): As Grandes Navegações Sec. XV, Capitanias Hereditárias, Brasil Atual e Grupos Indígenas, Entradas e Bandeiras, Gov. Gerais e Invasões Estrangeiras séc. XVI, Mapa Econ. Movimentos Nativistas e tentativas de emancipação política sec. XVIII, Expansão Territorial e Questões de Limites, Brasil Colônia I, Brasil Colônia II, Brasil Império, Brasil República I, Brasil República II, Antigas Civilizações do Oriente, Grécia Antiga, Império Romano, América Cplonial, 1ª e 2ª Guerras Mundiais, Idade Média Oriental, Idade Média Oriental

02 – Suporte para mapas

Kit 7: ECOLOGIA AMBIENTAL EDUCACIONAL

02 - kits para controle de qualidade da água e para a educação ambiental 

Especificações: Temperatura - 0 ~70 ºC; Oxigênio Dissolvido - Método colorimétrico com sensibilidade de 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 9,0 mg/l.* DBO temperatura ambiente - 0,0 à infinito (mg/l); pH - Método colorimétrico com sensibilidade, na cartela, de 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 – 8,5; Amônia - Método colorimétrico com sensibilidade, na cartela, de 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 mg/l; Fosfato - Método colorimétrico com sensibilidade, na cartela, de 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 mg/l; Ferro - Método colorimétrico com sensibilidade, na cartela, de 0,0 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 -3,0 - 4,0 - 5,0 mg/l; Cloro - Método colorimétrico com sensibilidade, na cartela, de 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 mg/l; Turbidez - 50 ~ 100 - 200 NTU; Cloretos - 10 ~ 200 mg/l; Dureza Total - 10 ~ 200 mg/l; Possui reagentes para 100 testes de cada análise; Todos os rótulos exibem normas de segurança. Acompanha manual de qualidade de água com os parâmetros para potabilidade segundo CONAMA e O.M.S., toxidade e efeitos sobre seres vivos. O kit é condicionado em maleta plástica não descartável. Acompanha - Frasco para coleta de amostra - papel filtro. Manual de operação em português e cartelas de cores totalmente plastificado. Equipamento deverá ser capaz de realizar análise de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio a Temperatura Ambiente). Garantia de 1 ano, validade de 1 ano na Amônia e Cloreto e 2 anos nos demais reagentes

02 –  pHmetros  de bolso: faixa de 0,0 a 14,00.: pHmetro próprio para uso em campo e em laboratório químicos de controle de qualidade; estrutura em material plástico reforçado; display de cristal líquido; compensação automática de temperatura; faixa de medição: 0,0 a 14.0 pH; resolução: 0.1 pH; precisão: +/- 0.1 pH; dimensões: 173 x 41 x 22mm; o conjunto é composto por: 01 pHmetro de bolso; 04 baterias de 1,4v; 01 manual de instrução.

02 – Condutivímetros de bolso: Condutivímetro de bolso: utilizado nos laboratórios químicos de controle de qualidade para medições rápidas de pureza de água destilada, deionizada e osmosificada. Por sua versatilidade também é usado no controle de água das lavagens de circuitos impressos em aquários, detritos industriais, hidroponia e todas as aplicações onde se necessite rapidez e praticidade na edição. Seu reduzido tamanho o torna um excelente e pratica ferramenta de controle; estrutura em material plástico reforçado; display em cristal liquido de fácil visualização.

Especificações técnicas: Faixa de medição: 0 a 1999µS/cm; Resolução: 1µS/cm; Precisão: +/-2% (escala completa); Compensação de temperatura: 0 a 50°C; bateria: 300 horas de vida útil/4x1.4v; Umidade relativa: 95%; Dimensões 173 x 41 x 22

02 - Comparadores Colorimétricos com Prisma: Preciso para análises no campo e também no laboratório. Amplo campo visual. Construído em termoplástico de engenharia, injetado, com altíssima resistência química e mecânica. Contém: Porta cubas para duas cubetas. Filtro de alta sensibilidade, para homogeneização de luz. Prisma ótico de junção de imagem. Porta disco intercambiável, para uso com discos colorimétricos de vários parâmetros. Leitura frontal. Acompanha: 2 Cubetas calibradas, com percurso ótico de 13,5mm. Prática maleta, para acondicionamento e transporte e 1 disco colorimétrico.

Kit 8: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Composto pelos seguintes equipamentos: 

GPS

Especificações Técnicas


-Feições de Navegação.

-Waypoints/Ícones: 500 com nome e símbolo gráfico Trilhas: Arquivos de trilhas automáticas. Até 10

trilhas podem ser salvas. 

-Rotas: 20 rotas reversíveis com até 125 waypoints. 

-Computador de viagem: Velocidade média e máxima zerável, nascer/pôr do sol, cronômetro da viagem e distância percorrida. 

-Datums: Mais de 100.

-Formato da posição: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS e outros grides.

-Tela: 2,8 x 5,4 cm, LCD com alto contraste e retroiluminação. 

-Corpo a prova d’água, grau IPX7. 

-Limite de temperatura: -15°C a 70°C. 

-Memória: Infinita, sem uso de bateria. 

-Alimentação: 2 pilhas "AA" (alcalinas inclusas). 

-Autonomia das pilhas: Até 17 horas (com pilhas alcalinas). 

Dimensões aproximadas: 11,2x5,1x3cm (AxLxP)

Peso aproximado: 150g (com bateria)

Garantia do Fornecedor: 12 meses

Rádio de Comunicação (1 par)

Freqüência: Opera 7 canais UHF na banda FRS com 1/2 watt; Opera 7 canais UHF nas bandas FRS/GMRS com 2 watt; Opera 8 canais UHF na banda GMRS com 2 watt. 
- Alcance Máximo: de até 40 Km.
- Display: Luminoso.
- Tons de Chamada: 10 e Confirmação de Chamada.
- Conector: Para fone de ouvido e microfone com VOX Control.
- Códigos: 121 códigos para eliminação de interferências.
- Sensibilidade do Microfone: Com 03 estágios de sensibilidade.
- Misturador de Mensagens: Com 03 códigos diferentes.
- Vibracall. 
- Tom de confirmação.
- Filtro QT: Para eliminação de ruidos.
- Priority Scan.
- Scan Manual.
- Scan Advance: Passa para o próximo canal ativo.
- Nuisanse Delete: Remove um canal não desejado da lista de Scan.
- Botão de travamento do teclado. 
- Funções eletrônicas: Indicador de carga.
- Dimensões: 16 x 5,5 x 3 cm.
- Alimentação: Baterias recarregáveis com carregador 220V

01 Relógio Com Altímetro/Barômetro
Equipamento deve apresentar as seguintes características: Altímetro c/ Max-Min; Médias de velocidade de altitude; Termômetro c/ Max-Min; Indicador de bateria fraca; Contagem regressiva; Luz de fundo; Função de relógio; Cronômetro; Barômetro (pressão atmosférica); Previsão do tempo através de leitura precisa do histórico barométrico; Compensação barométrica; Produto à prova d´água 50 m 

01 Câmera digital

7.2MP com Smile Shutter, Zoom Óptico 4x e LCD 2.5" Preta ou Prata; Comunicação: USB Hi-Speed USB (em conformidade com USB 2.0); Tipo de memória: interna de 15MB, aceita cartão de memória
Sensor: CCD; Resolução Máxima: 7.2MP; Flash: alcance aproximadamente 0,2 a 3,9 m (W) e aprox. 0,5 a 1,9 m (T). Monitor: LCD 2.5"; Zoom: digital 8x e óptico 4x; Alimentação Câmera: bateria de íons de lítio recarregável para até 420 fotos; Conteúdo da embalagem: Câmera digital preta, bateria recarregável, Software Picture Motion Browser, cordão de mão, cabo de alimentação, cabo AV/USB e carregador de Baterias.

01 Mochila Para Aula De Campo

Kit 9: ÓPTICA

Composto pelos seguintes equipamentos: 

01 – Holograma em 3d: Conjunto de dois espelhos asféricos de alta precisão que gera no espaço a imagem real tridimensional de qualquer objeto colocado no seu interior

01 – Polariscópio: Instrumento que permite a visualização, através da projeção  em um anteparo, de tensões existentes em materiais plásticos. Constituído por fonte de luz, dois polarizadores e lente de projeção. Polarizadores, com diâmetro de 76mm, giráveis em 360 graus. A imagem é projetada  a distância de 70cm. A distância entre os polarizadores é de 80mm. O equipamento opera com lâmpada halógena de 12Volt - 20 Watt (fonte de alimentação inclusa). Montado em base de granito de 40cm x 15cm. As tensões mecânicas são evidenciadas porque produzem anisotropia no índice de refração dos materiais. Estas alterações nos índices de refração giram, de um determinado valor, o plano de polarização da luz definido pelo primeiro polarizador. O valor do ângulo que o plano de polarização é girado depende do comprimento de onda, isto é da cor, e da intensidade local da tensão mecânica. A intensidade de luz que atravessa o segundo polarizador, que é chamado analisador, é proporcional a componente do vetor campo elétrico na direção de polarização do analisador.

02 – Conjuntos de óptica p/alunos constituídos de: 2 mini lanternas; Placa de fendas; Dioptro Convergente; Dioptro Divergente; Bloco de faces paralelas; Bloco guia de luz; Lente convergente; Lente Divergente; Espelho côncavo; Espelho côncavo cortado; Espelho convexo cortado; Prisma de 90 graus; Prisma de 60 graus; Fibra Óptica.

Kit 10: KIT MICROBIOLOGIA

Composto pelos seguintes equipamentos: 

01 – Estufa microbiológica: Temperatura: 20 – 65°C; Potência: 50 Watts; Capacidade para 30 amostras de Análise Microbiológica; Garantia de 1 ano.

01 – Gabinete c/lâmpada UV: lâmpada UV 365 nm para leitura de e-coli através dos métodos ONP/MUG. Potência 6W. Encaixável no gabinete de observação modelo GGO1 com refletor espelhado em chapa de aço inox 304 e grade de proteção. Funcionamento através de cabo de força com dupla isolação e plug de 3 pinos. Acionada por interruptor com led indicador em sistema de acendimento eletrônico por reator de partida rápida. Bivolt Watts: 6; 

01 - Gabinete de observação: construído totalmente em plástico reforçado com fibra de vidro e acabamento externo à base de tinta poliuretâmica (PU) com porta articulada para introdução da amostra e visor em vidro branco transparente. Garantia: 6 meses contra defeito de fabricação 

01 – Substrato cromogênito: Reagente para análise quantitativa e qualitativa de Coliformes - Sistema substrato definido - ONPG-MUG, meio mínimo - substrato definido, para detecção enzimática de Coliformes totais e Escherichia coli, em amostra de água. Meio embalado individualmente em unidades, para uma amostra de 100 ml de água. Estável por 12 meses em 4 a 30°C, ao abrigo da luz. Caixa com 20 unidades.

01 – Frascos: Frascos c/tiossulfato para coleta de amostras. Capacidade 100ml. Caixa c/20.

Kit 11: KIT PARA RÁDIO ESCOLAR

Composto pelos seguintes equipamentos: 

01 Microfone + pedestal flexível de mesa; 

02 Fones de ouvido profissional; 

05 Pares de caixas de som pequenas

01 Computador

Kit 12: KIT PARA JORNAL/LIVRO ESCOLAR

01 Impressora Multifuncional Colorida

01 Computador
Câmera digital

7.2MP com Smile Shutter, Zoom Óptico 4x e LCD 2.5" Preta ou Prata; Comunicação: USB Hi-Speed USB (em conformidade com USB 2.0); Tipo de memória: interna de 15MB, aceita cartão de memória Sensor: CCD; Resolução Máxima: 7.2MP; Flash: alcance aproximadamente 0,2 a 3,9 m (W) e aprox. 0,5 a 1,9 m (T). Monitor: LCD 2.5"; Zoom: digital 8x e óptico 4x; Alimentação Câmera: bateria de íons de lítio recarregável para até 420 fotos; Conteúdo da embalagem: Câmera digital preta, bateria recarregável, Software Picture Motion Browser, cordão de mão, cabo de alimentação, cabo AV/USB e carregador de Baterias.
Kit 13: QUÍMICA
Composto pelos seguintes equipamentos: 
Agitador Magnético com Aquecimento

Equipamento deverá dispor das seguintes características gerais: Corpo em plástico resistente a impactos e produtos químicos; Plataforma resistente, confeccionada em aço inox 304; Motor de corrente continua, de baixo consumo e imã balanceado; Imã circular com campos orientados; Controle microprocessado de velocidade regulável entre 100 e 1990 rpm; Controle de agitação tipo pwn; Indicação digital de velocidade; Agita até 2 litros de substâncias líquidas com viscosidades semelhantes à da água; Não aconselhável para ambiente corrosivo; Desligamento automático em 1 minuto caso não esteja sendo usado; Alimentação elétrica fonte full range 90~240V; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Acompanha uma barra magnética com revestimento de resina antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e manual de instruções. Volts: 90~240V; Watts: 50; Dimensões Externas (A x L x P) cm: 8 x 10 x 12

pHmetros  de bolso: faixa de 0,0 a 14,00.: pHmetro próprio para uso em campo e em laboratório químicos de controle de qualidade; estrutura em material plástico reforçado; display de cristal líquido; compensação automática de temperatura; faixa de medição: 0,0 a 14.0 pH; resolução: 0.1 pH; precisão: +/- 0.1 pH; dimensões: 173 x 41 x 22mm; o conjunto é composto por: 01 pHmetro de bolso; 04 baterias de 1,4v; 01 manual de instrução.

Centrífuga

Conjunto deverá dispor das seguintes características gerais: Pés de borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em epóxi; Tampa em acrílico reforçada com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; 1800 (xG); Acompanha rotor de ângulo o fixo (45) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Motor flutuante apoiado em coxins; 4000 rpm; Tacômetro analógico indicador de velocidade; Comprimento: 330 mm; Largura: 315 mm; Altura: 295 mm; peso: 14 kg; 220V (60Hz)

Kit de Vidrarias

Conjunto básico de vidrarias para o trabalho prático experimental, formado por:

01  Balão volumétricos com tampa, 125 ml;  02 balões comuns de 250 ml;  12  BÉQUERES, 150 ml;   4  BURETAS, 10 ml, luz afunilada;  1 CÁPSULA, porcelana, diâmetro 80-100 mm; 2 FRASCOS, boca larga, tampa plástica, 150-350 ml; 8 ERLENMEYERS, 125 ml;  6 FUNÍS, haste curta, diâmetro 50-70 mm; 01 GRAAL COM SOQUETE, diâmetro 60-90 mm; 08 BASTÕES, diâmetro 6-8mm, comprimento 20-25 cm; 6 PIPETAS GRADUADAS, 5 ml;  02 PIPETAS GRADUADAS, 1 ml;   PROVETAS GRADUADAS, base plástica, 50 ml;  08 VIDROS DE RELÓGIO, diâmetro de 75-85 mm;  4 TUBOS com saída lateral, diâmetro 13 mm, comprimento 100 mm;  80 TUBOS DE ENSAIO, diâmetro 15 mm,  comprimento 160 mm; 4 TUBOS DE ENSAIO EM “U”, diâmetro mínimo 10 mm, altura mínima 100 mm; 10 VARETAS diâmetro 6-8 mm, comprimento 200 mm.  

Kit com 80 Regentes diferentes
Kit deverá dispor das seguintes características gerais: composto por pelo menos 80 produtos dentre os mais utilizados nos experimentos para ensino médio, divididos em ácidos, hidróxidos, óxidos, elementos, corantes, indicadores e sais diversos, sendo 40 sólidos e 40 líquidos; As embalagens deverão ser lacradas e os rótulos deverão trazer informações como: nome do produto, fórmula mínima ou molecular, peso molecular e/ou atômico, quantidade, validade, armazenamento e características do produto. 

O kit deverá está acomodado em um estojo de madeira envernizada com alça, com 4 gavetas com divisões para líquidos e sólidos, portas deslizantes e perfuradas para permitir a ventilação adequada. Os produtos deverão ser organizados por "nome" em ordem alfabética para facilitar a localização dos mesmos.  

Relação dos 40 produtos químicos em estado líquido:

Acetato e Butila PA  100mL; Acetato de Etila PA 100 mL; Acetona PA 100 mL; Ácido Acético Glacial PA 100 mL; Ácido Clorídrico 1N 100 mL; Ácido Fosfórico 100 mL; Ácido Nítrico 1N 100 mL; Ácido Oleico Puro 100 mL; Ácido Sulfônico 100 mL; Ácido Sulfúrico  1N 100 mL; Água Oxigenada 20 volumes 100 mL; Alaranjado de Metila 100 mL; Álcool Etílico 99,5% P.A. 100 mL; Álcool Iso-Butílico 100 mL; Álcool Iso-Propílico 100 mL; Álcool Metílico (metanol) PA 100 mL; Álcool N-Butílico 100 mL; Azul de Bromotimol 100 mL; Azul de Metileno 100 mL; Azul de Timol 100 mL; Benzina Retificada 100 mL; Ciclohexano 100 mL; EDTA 0,1 M 100 mL; Eosina Amarelada 100 mL; Éter de Petróleo 100 mL; Éter Etílico PA 100 mL; Etilenoglicol PA 100 mL; Fenolftaleína 1% 100 mL; Formol PA 37% 100 mL; Glicerina 100 mL; Hexano PA 100 mL; Hidróxido de Amônio PA 100 mL; Lugol 100 mL; Propileno Glicol 100 mL; Reagente Benedict 100 mL; Silicato de Sódio Neutro 100 mL; Toluol 100 mL; Vaselina Líquida 100 mL; Violeta de Genciana 100 mL; Xilol (xileno) 100 mL

Relação dos 40 produtos químicos em estado sólido (pó):  Acetato de Chumbo Neutro PA 25g; Acetato de Sódio 25g; Ácido Bórico PA 25g; Bicarbonato de Sódio PA 25g; Bicromato de Potássio 25g; Bióxido de Manganês 25g; Borato de Sódio  (bórax) 25g; Carbonato de Cálcio PA 25g; Carbonato de Potássio 25g; Carbonato de Sódio Anidro PA 25g; Cloreto de Amônio PA 25g; Cloreto de bário 25g; Cloreto de Cálcio 25g; Cloreto de Potássio PA 25g; Cloreto de Sódio PA 25g; Enxôfre 25g; Glicose Anidra 25g; Hidróxido de Cálcio PA 25g; Hidróxido de Potássio 25g; Hidróxido de Sódio PA 25g; Limalha de Ferro 25g; Nitrato de Sódio 25g; Nitrito de Sódio 25g; Oxalato de sódio 25g; Óxido de Alumínio 25g; Óxido de Cálcio 25g; Permanganato de Potássio PA 25g; Sulfato de Alumínio 25g; Sulfato de Cálcio PA 25g Sulfato de Cobre (ico) PA 25g; Sulfato de Ferro (oso) PA 25g; Sulfato de Magnésio 25g; Sulfato de Manganês 25g; Sulfato de Potássio PA 25g; Sulfato de Sódio PA 25g; Sulfato de Zinco PA 25g; Sulfito de Sódio PA 25g; Tiossulfato de Sódio 25g; Uréia 25g; Zinco em pó  25g.  

Kit 14: MÚSICA CLÁSSICA

Composto pelos seguintes instrumentos: 
04 violões: violão acústico clássico para encordoamento com nylon, acabamento natural encerado ou laqueado alto brilho, tarraxas blindadas e cromadas, com no mínimo 19 trastes, nas dimensões mínimas 980 x 380 x 90mm.

01 teclado eletrônico: com 5 oitavas com fonte, 100 sons, 100 ritmos, 61 teclas, 12 polifonias, tela de lcd, entrada para microfone, midi. com capa plástica ou courino.

04 flautas doce soprano barrocas confeccionadas em plástico – clave de dó (c) furação barroca – construção em três peças - comprimento 32,0cm

Kit 15: MÚSICA POPULAR

Composto pelos seguintes instrumentos: 
04 pandeiros com 10", com fuste de policarbonato, completo, com chave e pele em poliester.

01 surdo mór com 40x14", com fuste em aço inox, completo com baquetas

02 agogôs metálicos duplos, cromados, tamanho grande, com baqueta de madeira, 32 cm.

02 repique - ø14” x 8cm, aro plástico em abs injetado, fuste em aço  inoxidável, parafusos de afinação cromados, pele batedeira  190 micra , pele resposta 75 micra esteira 6 fios. com baquetas de madeira.

04 reco-reco – aço cromado / baqueta de ferro: 40 cm

Kit 16: EDUCAÇÃO FÍSICA CIENTÍFICA

Composto por:

01 Kit de Avaliação Física

01 Adipômetro Científico. 

01 Esfigmo Aneróide. 

01 Estetoscópio. 

01 Trena Antropométrica Sem Trava. 

01 Monitor Cardíaco (FC, Zona Alvo com alarme sonoro e visual, função relógio cronômetro, Luz de fundo, com transmissor que possibilita troca de bateria e cinta). 

01 Manual de Avaliação Física em Academia. 

01 Lápis Dermatográfico. 

01 Caneta. 

01 Disco IMC. 

01 Calculadora. 

01 Software de Avaliação Física. 

Acompanha bolsa com alça para facilitar o transporte. 

Garantias:

Adipômetro: 3 anos com aferição gratuita permanente. 

Esfigmo: 1 ano 

Estetoscópio: 1 ano 

Trena antropométrica: 1 ano 

Monitor Cardíaco: 1 ano 

01 Fleximetro

estojo duplo circular

encaixe mecânico

acrílico polido

alumínio forjado

Dimensões: 70 mm x 15 mm

01 Balança com IMC e porcentagem de gordura

Calculo de percentual de gordura no corpo através de Análise de Impedância Biométrica 

- Calcula o Índice de Massa Corpórea (IMC) 

- Memória para até 4 usuários - possibilita guardar informações como sexo, idade, altura e peso 

- Indicador de bateria fraca 

- 4 sensores para garantir maior precisão 

- Medição do peso em quilogramas ou libras 

- Liga e desliga automaticamente

01 Estadiômetro

Alta resistência

Alta precisão 

Fácil de usar 

Ideal para uso em clínicas, consultórios e academias 

Campo de uso de 0,80 a 2,20 m 

Resolução: em milímetros 

Tolerância: aproximadamente 2 mm em 2,20 m 

Matéria-prima: perfilado em alumínio anodizado 

Possui um pino deslizante 

Garantia de 1 ano

Kit 17: História, Cultura, Ancestralidade e Religiosidade Africana e Afro-brasileira

· Acervo Bibliográfico 

A Gênese Africana – Contos, Mitos e Lendas Africanas, Leo Frobenius e Douglas C. Fox, Ed. Landy 

Novo Dicionário Banto no Brasil, Nei Lopes, Ed. Pallas 

A enxada e a Lança- África antes dos Portugueses, Alberto da Costa e Silva, Ed. Nova Fronteira.

Para entender o negro no Brasil de Hoje – Histórias, Realidades, Problemas e Caminhos, Kanbegele Munanga e Nilma Lino Gomes, Ed. Global. 

Mitologia dos Orixas, Reginaldo Prandi, São Paulo, Companhia das Letras, 2001.

Dicionário de Arte Sacra e Técnicas Afro-Brasileira, Raul Lody, Ed. Pallas, 2003. 

O que é Capoeira, Almir Areias, São Paulo, Brasiliense, 1983. 

 Futebol, carnaval e capoeira,: entre as gingas do corpo brasileiro, Heloisa Turini Bruhns, Campinas, Papirus, 2000. 

Etnomodernidade: um elo entre as tradições e a modernidade. Ubiratan D' Ambrósio, Belo Horizonte; Autentica, 2001.

Africanidade e Afrobrasilidade, Jorge Arruda, Editora Diáspora, 2008.

Meio ambiente: sabedoria milenar que protege a natureza,Jorge Arruda, Editora Diáspora, 2008 

Educação Planetária Pluralidade Cultural e Diversidade Religiosa,Jorge Arruda, Editora Diáspora, 2008. 

Africanidade e Afrobrasilidade Herança dos Ancestrais, Jorge Arruda, Editora Diáspora, 2008 

Mapas 

Coleção África – Brasil – Cartografia para o Ensino Aprendizagem, Rafael Sanzio Araújo dos Santos Brasília, editoras Mapas Consultoria, 2000. 

O Mapa, Marilda Castanha. Belo Horizonte/ MG: Editora Dimensão, 1997. 

Filmes 

Cafundó 

Filhas do Vento 

Atabaques Nzingas 

As cores da violência,

Devoção  

Mestre pastinha uma vida

Quando o Criolo Dança

Você faz a Diferença

África antes da colonização européia

Cidade de Deus

Carandiru

Madame Satã

O homem que copiava

Narradores de javé

Quanto vale ou é por áquilo

Quase dois irmãos 

Basquiat: traços de uma vida

A hora do show

Hotel de Ruanda 

Kiriku e a feiticeira

· Ritmos e danças

1. Instrumento de Percussão 

	Instrumento
	Quantidade

	Surdo 20”
	02

	Surdo 18”
	02

	Surdo 16”
	02

	Caixa 14”
	02

	Triângulos de maracatu
	02

	Ganzá
	02

	Gonguê
	02

	Agogô
	02


2. CD de Maracatu, Folguedo, Hip Hop, Dança do Coco, Congada, Tambor de Criola, Samba de Roda, Carimbo, Axé

· Tv 29 polegadas 

· Micro Systen com leitor de mp3 

· DVD Systen

